Проект 9: АМ "Марица" Лот 1 - участък "Оризово-Димитровград"

Проект 10: АМ „Марица“ Лот 2 – участък „Димитровград – Харманли“

ПРОЕКТИТЕ СА С ЕДНА ПРОЦЕДУРА ПО ОВОС.

Достигнат етап:Завършен      Процедура по ОВОС/ОС/ЕО – приключила, Изм. и Доп. от 02.07.2010 г. на Решение № 37/1994;

Решение № ЕО – 15/2013 г. СЦЕНАРИЙ - А, В, С

| Етапи | Описание на въздействието | Компоненти и фактори - значимост на въздействието (++/+/0/-/--/?) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Климат и климатични фактори | Атмосферен въздух | Повърх. води | Подземни води | Геоложка основа | Почви | Ландшафт | Растителност | Животински свят | Защитени зони | Защитени територии | Културно- наследство | Отпадъци | Вредни физични фактори | Материални активи | Население и човешко здраве | Риск от инциденти и аварии |  |
| Е | преки | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |
|  | косвени | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | вторични | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | кумулативни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | едновременни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | обратими | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | необратими | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | краткосрочни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | дългосрочни | + | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |
|  | локални | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 |  |
|  | постоянни | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | временни | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | 0 |  |
|  | трансгранични | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Тъй като етапът на строителство е приключил, оценката включва въздействието по време на експлоатацията:

Климат: намаляващо незначително отрицателно въздействие в резултат на емитирането на парникови газове от превозните средства, което в дългосрочен аспект ще стане положително спрямо настоящото положение. Въздействието е с тенденция за намаляване на отрицателния ефект в резултат на изпълнението на стратегията въздействието по отношение на изменението на климата ще е положително спрямо съществуващото състояние, предвид изпълнението на мерки по Стратегически приоритет 5 на ИТС:„Намаляване на потреблението на горива и повишаване на енергийната ефективност на транспорта“

Въздух: автомобилният трафик ще оказва пряко, дългосрочно, локално и постоянно незначително отрицателно въздействие върху приземния въздух в близост до трасето.

Води повърхностни няма въздействие.

Води подземни не се очаква промяна в съществуващото положение.

Геоложка основа не се очаква промяна в съществуващото състояние след строителството

Земи и почви: пряко, локално, постоянно, незначително отрицателно въздействие в ивицата около сервитута на пътя вследствие замърсяване от автомобилния трафик.

Ландшафт: не се очаква отрицателно въздействие след приключване на строителството, пряко, локално, положително въздействие в резултат на изпълнение на проект за ландшафтно оформяне.

Флора: пряко, локално, постоянно, незначително отрицателно въздействие в ивицата около сервитута на пътя вследствие замърсяване от автомобилния трафик. Косвено, слабо положително въздействие в резултат на изпълнението на проектите за ландшафтно оформяне.

Фауна: косвени, положителни въздействия от изграждането на проходи за преминаване на различни видове, преки, локално, краткосрочно незначително отрицателно въздействие от единични случаи на попадане на животни на трасето.

Защитени зони по ЗБР: BG0002081 „Марица Първомай” (за опазване на дивите птици) - вторично, локално, отрицателно – за някои индивиди

Защитени територии - не се засягат.

Културно-историческо наследство няма въздействие.

Отпадъци: незначително, временно, обратимо и локално при изхвърляне на отпадъци от пътуващите в околопътното пространство.

Вредни физични фактори преки, локални, дългосрочни, временни въздействия върху най-близките обитаеми сгради вследствие на преминаване на автомобилния поток. Незначителни в резултат на изграждането на шумозащитни екрани.

Материални активи – не се очаква въздействие.

Население и човешко здраве – строителство: преки, обратими, краткосрочни, локални, временни незначителни въздействия, вследствие на работата на строителната техника;

експлоатация: преки, локални, дългосрочни, временни въздействия върху най-близките обитаеми сгради вследствие на преминаване на автомобилния поток. Незначителни при изграждането на шумозащитни екрани.

Риск от инциденти и аварии: обектът е в експлоатация, не се очаква възникване на допълнителен риск.