| 1 |  | Външна стена тип 1 - Тухлен зид |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № |  | Строителен материал |  |  | di,mm |  |  | λi,W/mK |  |  | d/λ |  |  | Rsi,m²K/W |  |  | Rse,m²K/W |  |  | U,W/m2K |  |  |  |
| 1 |  | Гипсова шпакловка |  |  | 5 |  |  | 0.220 |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Съществуваща тухлена зидария |  |  | 250 |  |  | 0.790 |  |  | 0.316 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Съществуваща мазилка |  |  | 10 |  |  | 0.870 |  |  | 0.011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Топлоизолация EPS (експандиран пенополистирен) |  |  | 100 |  |  | 0.037 |  |  | 2.703 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стъклофибърна мрежа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Шпакловка от теракол |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Външна мазилка |  |  | 20 |  |  | 0.870 |  |  | 0.023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общо |  |  | 385 |  |  |  |  |  | 3.076 |  |  | 0.13 |  |  | 0.04 |  |  | 0.31 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uref = |  |  | 0.35 |  |  |  |
| 2 |  | Външна стена тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  | Строителен материал |  | di,mm |  |  | λi,W/mK |  |  | d/λ |  |  | Rsi,m²K/W |  |  | Rse,m²K/W |  |  | U,W/m2K |  |  |  |  |
| 1 |  | Гипсокартон 2пл |  | 24 |  |  | 0.210 |  |  | 0.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Минерална вата |  | 100 |  |  | 0.041 |  |  | 2.439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Гипсокартон 2пл |  | 24 |  |  | 0.210 |  |  | 0.114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Двойна скара от CD профили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Стоманобетонни рамки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Дървени бичмета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Мергелна вата |  | 20 |  |  | 0.047 |  |  | 0.426 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Дъсчена обшивка |  | 0 |  |  | 0.350 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Обшивка от медна ламарина |  | 15 |  |  | 380.000 |  |  | 0.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общо |  | 183 |  |  |  |  |  | 3.093 |  |  | 0.13 |  |  | 0.04 |  |  | 0.31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uref = |  |  | 0.35 |  |  |  |  |
| IІ. Топлофизични характеристики - покрив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Покрив 1 - Плосък покрив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Строителен материал |  | di,mm |  |  | λi,W/mK |  |  | d/λ |  |  | Rsi,m²K/W |  |  | Rse,m²K/W |  |  | U,W/m2K |  |  |  |  |  |
| 1 | Посипка от дребен речен чакъл |  | 30 |  |  | 1.100 |  |  | 0.027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Геотекстил |  | 5 |  |  | 0.500 |  |  | 0.010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Топлоизолация XPS (екструдиран пенополистирен) |  | 100 |  |  | 0.030 |  |  | 3.333 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Пароизолация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Хидроизолация |  | 5 |  |  | 0.170 |  |  | 0.029 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Циментова замазка за наклон |  | 20 |  |  | 0.930 |  |  | 0.022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Стоманобетонна плоча |  | 200 |  |  | 1.630 |  |  | 0.123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Окачен таван (гипсокартон) |  | 12 |  |  | 0.210 |  |  | 0.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  | 3.601 |  |  | 0.10 |  |  | 0.04 |  |  | 0.27 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Uref = |  |  | 0.28 |  |  |  |  |  |

| 2. Покрив 2 - Топъл Скатен покрив граничещ с отоплявано подпокривно пространство |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Строителен материал | di,mm | λi,W/mK | d/λ | Rsi,m²K/W | Rse,m²K/W | U,W/m2K |
| 1 | Сандвич термопанел | 100 | 0.02 | 5.000 |  |  |  |
| 2 | Столици |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Стоманени носещи рамки, противопожарна обработка |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Въздух | 300 | 1.875 | 0.160 |  |  |  |
| 5 | Окачен таван тип "АМF" | 12 | 0.210 | 0.057 |  |  |  |
|  | Общо |  |  | 5.217 | 0.10 | 0.04 | 0.19 |
|  |  |  |  |  |  | Uref = | 0.28 |